师市环审〔2024〕12号

关于新疆兵团中小河流治理项目第一师五团

喀拉玉尔滚河治理工程环境影响

报告表的批复

第一师水利工程管理服务中心：

你单位报送的《关于送审新疆兵团中小河流治理项目第一师五团喀拉玉尔滚河治理工程环境影响报告表的请示》及《新疆兵团中小河流治理项目第一师五团喀拉玉尔滚河治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于五团境内，永久占地面积125000平方米，临时占地面积4666.67平方米，长度2.70公里。防洪堤线分三段：1#堤线起点坐标为东经80°50′33.691″、北纬41°25′36.441″，终点坐标为东经80°50′37.461″、北纬41°25′5.470″；2#堤线起点坐标为东经80°50′25.201″、北纬41°24′45.721″，终点坐标为东经80°50′38.651″、北纬41°24′19.262″；A线起点坐标为东经80°50′56.171″、北纬41°25′28.691″，终点坐标为东经80°50′36.481″、北纬41°25′30.632″。建设内容:新建堤防2.7公里，其中1#防洪堤线1.04公里，2#防洪堤0.965公里，A线防洪堤0.695公里。项目总投资1710万元，其中环保投资27.5万元，占总投资的1.61%。

- 二、该项目属于防洪除涝工程的其他水利工程，我局原则同意报告表的结论。在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的路线、地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

- 三、项目施工前须完成落实的工作：项目建设占用河流水面3.23亩、占用草地180亩、占用农村道路4.75亩。建设单位需严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《新疆维吾尔自治区基本农田保护办法》及有关法规政策的规定办理用地手续，按“占一补一”的原则进行补偿，并采取一次性货币对占用林地、草地的部门或个人进行补偿。待上述手续办理完毕后，项目方可开工建设。

- 四、项目建设和运行管理中应做好以下工作：

- （一）加强沿线生态保护。严控施工范围，按照“永临结合”的原则优化全线施工便道、弃土场、施工生产生活区的设置。施工便道、弃土场、施工生产生活区等临时工程不得设在生态敏感区内。落实各项水土保持、防沙治沙等生态保护措施。妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水，施工结束后，对项目占地范围内的植被进行恢复。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目施工期产生的主要废气：施工扬尘、施工材料及挖掘土石方的露天堆存产生的扬尘、燃油废气。工程采取封闭施工方式，施工场地、施工道路扬尘采取洒水和及时清扫的抑尘措施，加强路面养护，控制运输车辆装载量，规划运输车辆运输线路及时间，施工车辆采取遮盖、密闭措施，防止物料散落形成尘源；施工单位尽量选用专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护减少废气排放。施工完毕后要做到“工完、料尽、场地清”，现场无杂物。施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）无组织排放监控浓度限值。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目施工期产生的废水主要是：泥浆加工冲洗废水、机械修理含油废水和施工人员的生活污水。施工场地设置临时隔油沉淀池，泥浆加工冲洗、机械保养、车辆清洗废水集中收集并排入隔油沉淀池处理后回用于道路降尘；施工营地设置环保厕所，用于生活污水的收集处理，定期由吸污车收集外运至五团沙河镇污水处理厂处理。施工结束后，拆除临时沉淀池、环保厕所，并平整土地。

- （四）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。该项目施工期固体废物主要来自施工弃土弃渣、施工营地中施工人员产生的生活垃圾、隔油池中少量废油泥。优化施工组织和土石方调配，施工弃土及时用于平整防洪堤背坡低洼地；生活垃圾经施工营地垃圾桶集中收集后，定期清运至五团生活垃圾填埋场处理；废油泥统一收集，定期交由资质单位进行处置。

（五）严格落实噪声污染防治措施。该项目施工期噪声主要来自施工开挖、砂石料粉碎、混凝土浇筑等施工活动中的机械运行、车辆运输等产生的噪声。通过选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械维修、管理，加装减振机座与隔音装置，禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；合理安排施工时间等措施降低噪声污染。施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。

（六）该项目运营期加强管理，加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，确保不发生环境污染事故。

五、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、五团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年4月17日

（此页无正文）

抄送：师市相关领导，发改委、住建局、自然资源和规划局、水利局、五团、生态环境保护综合行政执法支队、新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                    2024年4月17日印发