师市环审〔2024〕15号

关于阿拉尔天山雪食品发展有限公司日处理500吨小麦制粉项目环境影响报告表

的批复

阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司：

你单位报送的《关于阿拉尔天山雪食品发展有限公司日处理500吨小麦制粉项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔天山雪食品发展有限公司日处理500吨小麦制粉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于阿拉尔市九团小微企业创业园百村千厂。占地面积为45593.98平方米，用地类型为工业用地。该项目为新建项目，项目区东南侧为阿拉尔鸿源金泰农业开发有限公司，南侧为G580国道，西侧和北侧为空地。项目区中心地理坐标为东经：81°7′31.481″，北纬:40°33′46.719″。建设内容：新建1条小麦面粉生产线等主体工程及配套辅助设施，项目建成后，日处理小麦面粉500吨。项目总投资为18000万元，环保投资158万元，占总投资0.88%。

- 该项目属于农副食品加工业中谷物磨制年加工1万吨及以上的小麦加工项目，我局原则同意报告表的结论。该项目工艺主要包括原粮接收、清筛和磨粉工艺。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要是毛粮卸料、毛粮初清、毛麦清理、净麦清理、制粉、配粉与打包等工艺产生的粉尘及物料输送、罩棚转运、小麦烘干等工艺过程产生的无组织废气。项目分别在毛粮卸料、毛粮初清、毛麦清理、净麦清理、制粉、配粉与打包工艺，配置6套集气罩+脉冲袋式除尘器处理设施，处理废气中颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后，分别由6根15米高排气筒（DA001-DA006）排放。无组织废气通过项目车间、罩棚全封闭；运输车辆用篷布遮盖严实；卸料时，降低物料落差，采取封闭输送带；厂区定期洒水抑尘，加强周边绿化等措施后，厂界颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2限值要求；烘干塔设置低氮燃烧器，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要制作润麦用水产生的净化废水和生活污水。净化废水冬储夏灌，灌溉期用于厂区绿化，冬季储存于厂区消防水池内，不外排；生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准后，排入地下管网，最终排入九团城镇污水处理厂进一步处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目噪声源主要为设备噪声和车辆运输过程中的噪声。通过选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声，厂区种植绿化隔离带等措施能有效降低噪声的产生和传播。项目建成运行后厂界昼间、夜间噪声值均须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固体废物主要为筛分、打麦、磁选、分离工段产生的固废，除尘器收集的粉尘，废旧布袋等一般固体废物以及生活垃圾和废机油。一般固体废物暂存于厂区一般固体废物暂存间，筛分、打麦、磁选、分离工段产生的粉尘，废旧布袋，除尘器收集的粉尘和生活垃圾，分类收集后定期由环卫部门统一清运；制粉、打包车间收集的粉尘筛选后外售给农户综合利用；废机油属于危险废物，暂存于危废贮存间暂存，定期由有资质单位处置，项目危废暂存间贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、九团根据《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向所在地人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年6月14日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、工信局、九团、生态环境保护综合行政执法支队，新疆领畅环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2024年6月14日印发